## Пояснительная записка

К прототипу автоматической экваториальной монтировки с применением аддитивных технологий и обратной связью

- Автор

Лисененков Глеб Сергеевич ФРКТ 4 курс Б01-104

Проект выполнялся индивидуально; внешние консультации — науч. рук. Веловатый Д. Е.

### 2. Причины выбора проекта

Любительская астрономия переживает бурное развитие: компактные катадиоптрические и рефлекторные телескопы с апертурой 70–150 мм стоят сопоставимо со смартфоном, а распространение настольных 3D-принтеров позволяет изготавливать детали сложной формы из PET-G, ASA и аналогичных материалов буквально за несколько часов. При этом автоматические Go-To-монтировки, обеспечивающие точное наведение и слежение, остаются дорогими: их стоимость нередко превышает цену самого телескопа. В результате многие любители вынуждены пользоваться ручными монтировками либо искать самодельные решения, которые редко отвечают требованиям точности и надёжности.

### 3. Цель и задачи

Создать прототип автоматической системы слежения для любительского телескопа, изготовляемой преимущественно методом FDM-печати, с целевой точностью наведения не хуже 0,025 °.

Ключевые задачи

- выбрать кинематическую схему, тип привода и редуктора;

- разработать 3D-модели корпуса, шкивов, рамы под FDM (PET-G);

- интегрировать шаговый привод NEMA17 + TMC2208 (1/128 мш) + ремень GT-2 (15 : 1);

- ввести оптический энкодер ZSP5810 и закрытый PID-контур;

- реализовать автокалибровку поправкой;

4. Описание продукта

- Тип: компактная экваториальная монтировка для труб ≤ 90 мм.

- Материал: PET-G, слой 0,2 мм; шкивы печатаются вместе с карданной рамой.

- Привод: две оси (RA, DEC) — шаговый NEMA17 → ремень GT-2 → вал; редукция 15 : 1.

- Обратная связь: энкодеры ZSP5810 (2048 CPR) на выходных валах.

- Управление: Arduino-совместимый ATmega 328P + драйверы TMC2208 (UART).

- Интерфейс: USB-CDC 115 200 Bd; протокол ASCII совместим с Planetarium API.

- Питание: Li-ion 12–15 В.

### 5. Процесс решения и ссылки на цифровые объекты

### Стояла задача собрать автоматическую монтировку для телескопа. Процесс решения состоял из последовательно решения задач проекта.

- выбрать кинематическую схему, тип привода и редуктора;

- разработать 3D-модели корпуса, шкивов, рамы под FDM (PET-G);

- интегрировать шаговый привод NEMA17 + TMC2208 (1/128 мш) + ремень GT-2 (15 : 1);

- ввести оптический энкодер ZSP5810 и закрытый PID-контур;

- реализовать автокалибровку;

### На этапе проектировки и выборов трудностей не возникло. При создании обратной связи возникла проблема высокой дисперсии значений шагов на тик энкодера на одной оси. Была проведена перебалансировка, и проблема исчезла.

### Ссылка на гитхаб - https://github.com/GlebLisenenkov/fabrika-project

### 6. Аналоги и отличительные признаки

| Аналог | Минусы | Наши отличия |
| --- | --- | --- |
| Sky-Watcher EQ-3 (червяк 1:144) | цена > 350 000 ₽; металлообработка | PET-G + ремень, себестоимость ≈ 40 000 ₽ |
| OnStep-DIY (червяк) | сборка/юстировка червяка; люфт | ремень GT-2, коррекция шагов |
| Star-Adventurer Mini | редуктор неизменяем; без замкнутого контура | Обратная связь |

Ключевой признак: дешёвый closed-loop с печатным ремённым редуктором.

### 7. Проектирование и изготовление

### 1. Спроектированы и напечатаны корпус и шкивы.

- Собрана первая часть установки. Подгонка.

- Собран прототип. Подключена обратная связь. Первые реальные запуски.

- Проведены тесты равномерности шагов. Результаты оказались плачевными. Наблюдается большая дисперсия, которая увеличивается со временем.

- Проведена перебалансировка. Сделаны новые тесты.

### 8. Тестирование и результаты

Итого: Собрана дешёвая установка с применением аддитивных технологий. Все недочёты печати исправлены обратной связью. Цель ≤0,025 ° достижима.